| Prilog 2: Tražene tehničke karakteristike stroja Utovarivač na gusjenicama za rad na odlagalištu komunalnog otpada – Novo / Nekorišteno O P I S | DA/NE | OPIS PONUĐENOG |
| --- | --- | --- |
| Tehničke karakteristike: (upisati naziv i tip) |  |  |
| Godina proizvodnje min. 2018. |  |  |
| Radna težina stroja min. 22.000 kg |  |  |
| Nominalna neto snaga diesel motora prema ISO 9249 min. 130 kW |  |  |
| Maximalna neto snaga diesel motora prema ISO 9249 min. 155 kW |  |  |
| Emisija ispušnih plinova prema EU Normi Stage IV / Tier 4f bez upotrebe DPF –Filtera finih čestica |  |  |
| Servisni interval zamjene motornog ulja min. 2000 radnih sati |  |  |
| Ciklonski predfilter zraka motora |  |  |
| Spremnik goriva zapremine min. 390 litara |  |  |
| Vanjska zaštita spremnika hidrauličkog ulja i goriva |  |  |
| Mjerač temperature hidrauličkog ulja |  |  |
| Protupožarna zaštita turbo punjača |  |  |
| Utovarna korpa sa zubima širine min 2700 mm i zapremine min. 2,4 m3 |  |  |
| Donji svornjaci spoja korpe i kinematike trajno podmazani – bez održavanja |  |  |
| Podizna kinematika u Z-izvedbi sa zaštitom cilindara dizanja |  |  |
| Visina dizanja korpe ( pozicija svornjaka korpe ) min. 4.000 mm |  |  |
| Dubina kopanja korpom min. 150 mm |  |  |
| Podvozje sa trajno podmazanim lancima i rolkama |  |  |
| Specijalni zaštitni prsten finalnih pogona |  |  |
| Štitnici lanaca |  |  |
| 2-redne papuče sa trapeznim otvorom za čišćenje |  |  |
| Širina papuča gusjenica min. 600 mm |  |  |
| Segmentni pogonski zupčanici |  |  |
| Stražnji branik sa protuutegom |  |  |
| Čistači gusjenica na stražnjem dijelu stroja |  |  |
| Upravljanje utovarnom kinematikom pomoću jedne upravljačke ručke ( Joystik) |  |  |
| Upravljanje voznim funkcijama stroja pomoću jedne upravljačke ručke ( Joystik ) uključujući i okretanje na mjestu |  |  |
| LUDV – hidraulički sustav upravljanja radnom hidraulikom |  |  |
| Kombinirani hladnjak na otvaranje sa automatskim reverzibilnim ventilatorom |  |  |
| Kabina sa klima uređajem |  |  |
| Mogućnost hidrauličkog dizanja kabine |  |  |
| Color-Display osjetljiv na dodir, za praćenje i upravljanje svim bitnim funkcijama stroja |  |  |
| Kabina sa intergriranom ROPS i FOPS zaštitnom strukturom |  |  |
| Kamera za pogled unazad spojena na Color-Display |  |  |
| Sjedalo strojara u Comfort izvedbi |  |  |
| Klizna bočna stakla kabine ( lijevo i desno ) |  |  |
| Protupožarni aparat min 6 kg smješten u kabini strojara |  |  |
| Satelitski nadzor stroja |  |  |
| Reflektori na kabini u LED izvedbi |  |  |
| Garancija na kompletan stroj min. 5 godina |  |  |
| Rok isporuke: max. 150 dana |  |  |
| Zaštita od krađe svih spremnika |  |  |
| Priprema za radio s radio uređajem |  |  |
| Bezstupanjski hidrostatski vozni pogon |  |  |
| Neovisni vozni pogon svake gusjenice |  |  |
| OSTALI UVJETI |  | NAPOMENA |
| Dokumentacija stroja sa svim tehničkim podacima za održavanje I servisiranje stroja |  |  |
| Besplatna obuka rukovatelja stroja |  |  |
| Katalog rezervnih dijelova, 1xCD, 1xu pisanoj formi |  |  |
| Uputstva za rukovanje strojem i za održavanje na hrvatskom jeziku |  |  |
| Izjava o sukladnosti |  |  |
| Jamstveni list |  |  |
| Mogućnost vršenja servisa na lokaciji Naručitelja |  |  |
| Obučeni serviseri za servisiranje I popravke nuđenog stroja |  |  |

Datum:  …………………………2018.

M.P.                  	          Ponuditelj:

______________________

(potpis ovlaštene osobe)