Prilog II

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Ponuditelj:

naziv / tvrtka

, OIB

adresa sjedišta

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE KOMUNALNOG VOZILA ZA SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA 1 KOM

| Tražene tehničke karakteristike vozila O P I S SPECIJALNO VOZILO ZA KOM. OTPAD SA SPIRALNIM TRANSPORTEROM ZAPREMNINE 16 m³ | DA/NE | TOČAN OPIS PONUĐENOG |
| --- | --- | --- |
| Tehničke karakteristike podvozja: (upisati naziv i tip) |  |  |
| najveća dopuštena masa vozila max. 18.000 kg |  |  |
| Duljina vozila max. 8200mm |  |  |
| Širina vozila max. 2500mm |  |  |
| Visina vozila u neopterećenom stanju max. 3700mm |  |  |
| međuosovinski razmak 3800 – 3900 mm |  |  |
| boja vozila bijela RAL 9010 |  |  |
| snaga min. 213 kW – max. 217 kW |  |  |
| EURO 6 norma ili jednakovrijedno |  |  |
| zapremnina motora min. 6700 ccm max. 7000 ccm |  |  |
| diesel, 6 cilindara u liniji, s direktnim ubrizgavanjem goriva, bez povrata ispušnih plinova |  |  |
| okretni moment minimalno 1150 Nm pri 1200 do 1700 okr/min |  |  |

| motorna kočnica s dodatnim aktiviranjem preko pedale kočnice |  |  |
| --- | --- | --- |
| pogon 4 x 2 |  |  |
| filtar goriva s grijačem |  |  |
| motorna kočnica |  |  |
| el. ograničivač brzine na 90 km/h |  |  |
| tempomat |  |  |
| digitalni tahograf |  |  |
| razna buke max. 80 dB |  |  |
| ispušna i usisna cijev izvučena prema gore |  |  |
| automatizirani mjenjač 12 brzina |  |  |
| softwer mjenjača za komunalna vozila |  |  |
| zvučni signal kod vožnje unazad |  |  |
| prednja osovina koljenasta |  |  |
| prednje ogibljenje min. 7,1 t |  |  |
| stražnje ogibljenje min. 11,5 t |  |  |
| spremnik goriva min. 200 lit, sa sitom i ključem |  |  |
| stabilizator na obje osovine |  |  |
| blokada diferencijala na stražnjoj osovini |  |  |
| gume: 295/80 R 22,5 (6+1) |  |  |
| Ad Blue rezervoar min. 35 l |  |  |
| hidraulički upravljač podesiv po visini i nagibu |  |  |
| zaštita podvozja sprijeda |  |  |
| bočna zaštita podvozja |  |  |
| elektronski kočioni sistem |  |  |

| ABS sistem protiv blokiranja kotača |  |  |
| --- | --- | --- |
| disk kočnice na obje osovine |  |  |
| sjedala za 2 suvozača |  |  |
| 2 halogena rotacijska svjetla, lijevo + desno, žute boje |  |  |
| klima uređaj |  |  |
| podizači prozora električki podesivi za vozača i suvozača |  |  |
| vanjski štitnik od sunca |  |  |
| putno računalo na hrvatskom jeziku |  |  |
| prva pomoć, trokut upozorenja, svjetiljka upozorenja, 2 podmetača za kotače, crijevo za pumpanje guma min. 20 m s manomtrom, dizalica min 10 t |  |  |
| upute za rad na hrvatskom jeziku |  |  |
| jamstveni rok min. 12 mjeseci |  |  |
| Tehničke karakteristike nadogradnje: (upisati naziv i tip) |  |  |
| cilindrični spremnik volumena min. 16 m³ |  |  |
| sabijanje putem rotacije spremnika i vođenja otpada spiralnim transporterom |  |  |
| prednji ležaj kuglični |  |  |
| stražnji ležaj sa zupčanikom po čitavom promjeru spremnika |  |  |
| okretanje bubnja pomoću ozubljenog vijenca na stražnjem dijelu bubnja |  |  |
| cilindrični zvučno izolirani spremnik |  |  |
| bubanj iz ojačanog nehabajućeg čeličnog lima |  |  |
| dvostupanjski pužni transporter |  |  |
| aluminijska oplata cijelog spremnika |  |  |
| promjena smjera rotacije bubnja u kabini vozača |  |  |
| stop prekidači za automatsko isključivanje hidraulike u slučaju opasnosti sa signalom u kabini vozača |  |  |
| podizač za pražnjenje posuda od 80 lit -240 lit. i kontejnera 1.100 lit. |  |  |
| otvaranje stražnjih vrata s 2 hidraulična cilindra |  |  |
| kontrola opterećenja svjetlosnim signalom |  |  |
| kontrola hidrauličnih uređaja svjetlosnim signalom |  |  |
| 2 stražnje platforme sa držačima za djelatnike prema normi EN 1501-1 |  |  |
| LCD upravljački display u kabini vozila sa izbornikom na hrvatskom jeziku i slikom sa zadnje kamere |  |  |
| prikaz popisa pogrešaka za nadogradnju i automat za podizanje spremnika na LCD upravljačkom displayu s evidencijom pojedinosti: nadnevak, trenutak nastanka, znakovnik i opis pogreške |  |  |
| brojač radnih sati |  |  |
| kamera na zadnjim vratima |  |  |
| 2 radna reflektora |  |  |
| 1 svjetlo za vožnju unatrag |  |  |
| 2 rotaciona svjetla, sa zaštitom |  |  |
| ormarić za alat |  |  |
| OSTALO |  |  |
| upute za rad nadogradnje i automata za podizanje posuda na hrvatskom jeziku |  |  |
| obuka djelatnika za održavanje nadgradnje |  |  |

Napomena:

Ponuditelj je obvezan ispuniti obrazac „Tehničke karakteristike komunalnog vozila“ na način da se u stupac DA/NE po stavkama upisuje „DA“ ili „NE“, a u rubrici stupca TOČAN OPIS PONUĐENOG - potrebno je upisati karakteristike ponuđenog u odnosu na traženo min-max i od-do.

Kako bi se ponuda smatrala valjanom ponuđeno vozilo mora zadovoljiti sve kao traženo ovom tehničkom specifikacijom.

PODACI O PONUĐENOM VOZILU (proizvođač vozila, tip, model)

________________________________________________________________________________

U _______________________, ________________ .

(mjesto)                                (datum)

________________________________

(Ime i prezime odgovorne osobe)

________________________________

(potpis i pečat)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Ponuditelj:

naziv / tvrtka

, OIB

adresa sjedišta

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE KAMIONA S HIDRAULIČNOM PODIZNOM PLATFORMOM 1 KOM

| Vozilo KAMION S HIDRAULIČNOM PODIZNOM PLATFORMOM |  | DA/NE | TOČAN OPIS PONUĐENOG |
| --- | --- | --- | --- |
| Novo vozilo | da |  |  |
| oblik karoserije: | šasija sa jednostrukom kabinom i 2 vrata |  |  |
| kabina: | 1+ min 1 sjedala |  |  |
| osovinski razmak | od 3400- 3800 mm |  |  |
| Motor |  |  |  |
| Vrsta motora: | Turbo diesel, izravno ubrizgavanje ,E6 min. |  |  |
| Pristup motoru bez podizanja kabine |  |  |  |
| Mjenjač: | min.6 brzina +1 ,ručni |  |  |
| Radni volumen motora: | min.2250 ccm |  |  |
| Okretni moment | min.320 Nm |  |  |
| Snaga u Kw | min.85 |  |  |
| Pogon: | na stražnje kotače- konfiguracija 4x2 |  |  |
| Nosivost |  |  |  |
| Največa dopuštena nosivost prednje osovine | min.1900 kg |  |  |
| Največa dopuštena nosivost stražnje osovine : | min.2200 kg |  |  |
| Najveća dopuštena masa vozila kg. | 3500 kg ( bez prikolice ) B kategorija |  |  |
| Boja vozila |  |  |  |
| boja vozila | bijela boja |  |  |
| Obvezna oprema vozila |  |  |  |
| Sustav kočnica: hidraulični, dvokružni, disk kočnice sprijeda I straga | da |  |  |
| Sustav kočenja: ABS,EBD,ASR, MSR | da |  |  |
| jednostruki stražnji kotači | da |  |  |
| Spremnik goriva: | min.70 Lit |  |  |
| Dimenzije guma: | 225/65 R16 ili slične, 5 kom |  |  |
| Prednji ovjes nezavisni sa torzionim osovinama I stabilizatorom | da |  |  |
| Šasija od dva uzdužna C profila | da |  |  |
| Električno upravljani I grijani retrovizori | da |  |  |
| Centralno daljinsko zaključavanje | da |  |  |
| Ovješeno sjedalo vozača | da |  |  |
| Digitalni blue tooth radio | da |  |  |
| Zvučni signal za vožnju unazad | da |  |  |
| Klima uređaj | da |  |  |
| el.pokretani prozori | da |  |  |
| Tempomat | da |  |  |
| prednja svijetla za maglu | da |  |  |
| priprema za PTO | da |  |  |
| izvod snage | da |  |  |
| HIDRAULIČNA PLATFORMA |  |  |  |
| Marka i tip platforme (navesti) |  |  |  |
| Radna visina platforme: | min. 18 m |  |  |
| Hidraulični vertikalni dohvat (pod košare): | min. 16 m |  |  |
| Hidraulični horizontalni dohvat: | min. 12 m |  |  |
| Izvedba platforme: teleskopska(glavna poluga + 2 teleskopa) | da |  |  |
| Pogon: hidraulični sa izvoda snage iz mjenjača | da |  |  |
| Upravljanje: elektrohidraulično proporcionalno iz košare i sa kupole radne platforme, pomoćni ručni pogon | da |  |  |
| Ugradnja na vozila najveće dopuštene mase 3,5 t | da |  |  |
| Paljenje i gašenje motora iz košare | da |  |  |
| Provod svih instalacija kroz unutrašnjost teleskopskih poluga | da |  |  |
| Četiri hidraulična kosa stabilizatora | da |  |  |
| ALM sustav za automatsko limitiranje momenta | da |  |  |
| Mogućnost pojedinačnog upravljanja stabilizatorima | da |  |  |
| Košara:poliesterska izvedba | da |  |  |
| Nosivost u košari: | min. 200 kg |  |  |
| Min. dimenzije košare | 1400x700x1100 mm |  |  |
| Automatska nivelacija košare | da |  |  |
| Okretanje kupole | min. 700⁰ |  |  |
| Izolacija platforme do 1000 V | da |  |  |
| Nemogućnost upravljanja stabilizatorima dok je platforma u radnom položaju | da |  |  |
| Nemogućnost rada s platformom dok se vozilo ne stabilizira | da |  |  |
| Brojač radnih sati platforme | da |  |  |
| Rotirajuća žuta lampa na krovu kabine vozila | da |  |  |
| Pjeskareno, temeljno i završno obojeno | da |  |  |
| Ugradnja na vozilo | da |  |  |
| Aluminijska kutija za alat | da |  |  |
| Aluminijska kutija za materijal na podestu | da |  |  |
| Atest zaštite na radu | da |  |  |
| Atest Centra za vozila Hrvatske | da |  |  |

Napomena:

Ponuditelj je obvezan ispuniti obrazac „Tehničke karakteristike komunalnog vozila“ na način da se u stupac DA/NE po stavkama upisuje „DA“ ili „NE“, a u rubrici stupca TOČAN OPIS PONUĐENOG - potrebno je upisati karakteristike ponuđenog u odnosu na traženo min-max i od-do.

Kako bi se ponuda smatrala valjanom ponuđeno vozilo mora zadovoljiti sve kao traženo ovom tehničkom specifikacijom.

PODACI O PONUĐENOM VOZILU (proizvođač vozila, tip, model)

________________________________________________________________________________

U __________________, _____________ .

(mjesto)                    (datum)

________________________________

(Ime i prezime odgovorne osobe)

________________________________

(potpis i pečat)